DOCUMENTO DE APOIO

Dados, Limiares e Estruturas do MGPEB da Aurora Siger

Equipe Tribo Solarian

Versão resumida, foco em dados reais, unidades e estruturas de apoio. Sem código de solução.

# 1. Perfil do MGPEB

| Parâmetro | Valor de referência |
| --- | --- |
| Missão | Aurora Siger, Fase 2: pouso dos módulos e estabilização da base. A Fase 1 (SLR-33) levou a nave até Marte. |
| Nave-mãe | Aurora Siger, em órbita de Marte. Comanda a operação e fica fora da fila. Os módulos se desacoplam dela e descem sozinhos. |
| Módulos | 5 módulos automatizados: habitação, energia, laboratório científico, logística e suporte médico |
| Planeta | Marte: gravidade média de 3,73 m/s², pressão de 0,636 kPa, atmosfera com 95,1% de CO2 e temperatura média de -59 °C |
| Dia marciano | 24 h 39 min 35 s (24,66 h), chamado de sol |
| Atraso de comunicação | De cerca de 3 a 22 minutos de ida, conforme a distância entre os planetas. No pouso da Perseverance foram 11 min 22 s. Por isso o pouso é autônomo. |
| Entrada de dados | Manual, por input, porque não há sensores físicos. As leituras são simuladas com média e oscilação. |
| Pouso | Um módulo por rodada. A área de pouso fica ocupada enquanto o módulo desce. |
| Linguagem | Python, somente biblioteca padrão (random e math) |
| Padrão herdado da Fase 1 | Classificação em verde, amarelo e vermelho, regras em ordem de prioridade e decisão devolvida junto com os motivos |

# 2. Módulos, leituras e limiares

Cada variável tem três faixas, como na Fase 1: verde (autoriza), amarelo (autoriza com atenção) e vermelho (impede o pouso). Os limiares são valores de projeto da equipe, apoiados em dados reais de missões a Marte, citados na coluna Base real.

## 2.1 Módulos e atributos fixos

| Módulo | Massa (t) | Prioridade | Criticidade | Chegada à órbita |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HAB-01, habitação | 9,5 | 2 | alta | 06:10 |
| ENE-01, energia | 7,0 | 1 | vital | 06:25 |
| LAB-01, laboratório | 6,0 | 3 | média | 06:40 |
| LOG-01, logística | 11,0 | 3 | baixa | 06:05 |
| MED-01, suporte médico | 4,5 | 1 | vital | 07:00 |

A prioridade vai de 1 a 5, e 1 é a mais urgente. Energia e suporte médico têm prioridade 1, porque a base precisa de energia antes de tudo e a vida da tripulação vem primeiro. Os empates são propositais (ENE-01 e MED-01, LAB-01 e LOG-01): nesses casos, o horário de chegada à órbita decide a ordem.

Base real das massas: a Perseverance, uma das sondas mais pesadas já pousadas em Marte, tem 1.025 kg. O estudo de arquitetura da NASA para missões tripuladas (DRA 5.0) prevê cargas de superfície de 36 t a mais de 40 t. As massas de 4,5 a 11 t ficam entre esses dois valores.

## 2.2 Leituras simuladas, padrão de cada módulo

| Módulo | Combustível média ± oscilação (%) | Faixa sorteada (%) | Sensores média ± oscilação (%) | Faixa sorteada (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HAB-01 | 70 ± 10 | 60 a 80 | 95 ± 3 | 92 a 98 |
| ENE-01 | 40 ± 12 | 28 a 52 | 96 ± 3 | 93 a 99 |
| LAB-01 | 65 ± 10 | 55 a 75 | 92 ± 4 | 88 a 96 |
| LOG-01 | 80 ± 8 | 72 a 88 | 94 ± 4 | 90 a 98 |
| MED-01 | 55 ± 10 | 45 a 65 | 97 ± 2 | 95 a 99 |

Os padrões podem ser aceitos com Enter ou alterados no cadastro. As faixas de ENE-01 e LAB-01 cruzam um limiar, então esses módulos podem mudar de classificação de uma rodada para outra.

## 2.3 Combustível restante (% do tanque)

| Classificação | Intervalo | Ação | Base real |
| --- | --- | --- | --- |
| Verde | 40 a 100 | Autoriza | Margem de pelo menos o dobro do necessário (seção 6.2). A Curiosity levou o máximo possível, 390 kg de hidrazina, e o consumo foi acompanhado de perto |
| Amarelo | 30 a 40 | Autoriza com atenção | Margem entre 1,5 e 2 vezes o necessário. O aviso fica no histórico |
| Vermelho | abaixo de 30 | Adia | Na Curiosity, qualquer aumento de massa já reduzia a margem de combustível. Abaixo de 1,5 vez o necessário a descida fica arriscada |

## 2.4 Integridade dos sensores (% dos canais dentro da especificação)

| Classificação | Intervalo | Ação | Base real |
| --- | --- | --- | --- |
| Verde | 90 a 100 | Autoriza | O radar de descida da Curiosity precisava de pelo menos 5 s de dados válidos de altitude e velocidade antes da descida propulsiva |
| Amarelo | 75 a 90 | Autoriza com atenção | Parte dos canais falhou, mas a medida ainda é confiável. O aviso fica no histórico |
| Vermelho | abaixo de 75 | Alerta | Sem sensores confiáveis o pouso autônomo não continua. O atraso de comunicação (11 min 22 s no pouso da Perseverance) impede ajuda em tempo real |

## 2.5 Vento na área de pouso (m/s)

| Classificação | Intervalo | Ação | Base real |
| --- | --- | --- | --- |
| Verde | 0 a 8 | Autoriza | Em quase todas as descidas reais analisadas, o vento abaixo de 10 km de altitude foi de até 8 m/s. A InSight mediu de 0 a 7,5 m/s |
| Amarelo | 8 a 15 | Autoriza com atenção | Acima do que quase todas as descidas reais enfrentaram |
| Vermelho | acima de 15 | Adia | Nos estudos da Curiosity, vento acima de 20 m/s, somado a 5% de erro na velocidade do som, gerava erro de mais de 10% no número de Mach usado para abrir o paraquedas. A Phoenix enfrentou cerca de 20 m/s em 2008 |

## 2.6 Poeira na atmosfera (opacidade τ)

| Classificação | Intervalo | Ação | Base real |
| --- | --- | --- | --- |
| Verde | 0 a 1,0 | Autoriza | Céu limpo. Viking e Pathfinder mediram τ entre 0,2 e 1,0 na maior parte do tempo |
| Amarelo | 1,0 a 3,0 | Autoriza com atenção | Picos de τ entre 1 e 4 duraram de dias a semanas nos sítios Viking |
| Vermelho | acima de 3,0 | Adia | Com τ igual a 3, só cerca de 5% da luz direta do Sol chega ao solo. Na tempestade global de 2018, τ passou de 10 em alguns locais e a Opportunity perdeu contato |

A opacidade τ (tau) mede quanto a poeira bloqueia a luz do Sol. Quanto maior o valor, menos luz chega ao solo.

## 2.7 Área de pouso (livre ou ocupada)

| Classificação | Estado | Ação | Base real |
| --- | --- | --- | --- |
| Verde | Livre, sem módulo descendo | Autoriza | Os pousos reais usam uma elipse de pouso livre. A da Perseverance mediu 7,7 km por 6,6 km |
| Vermelho | Ocupada, há módulo descendo | Adia | O jato dos retrofoguetes levanta poeira e pedras em alta velocidade (projeto Plume Surface Interaction, da NASA). Na Lua, peças da Surveyor 3, a 163 m do pouso da Apollo 12, tinham marcas de jateamento |

## 2.8 Cenários de ambiente (sorteados uma vez por rodada)

| Cenário | Vento (m/s) média ± oscilação | Poeira (τ) média ± oscilação | Base real |
| --- | --- | --- | --- |
| Verde, calmo | 5 ± 3 (2 a 8) | 0,5 ± 0,3 (0,2 a 0,8) | Condições típicas dos sítios Viking, Pathfinder e InSight |
| Amarelo, moderado | 11 ± 4 (7 a 15) | 2,0 ± 0,8 (1,2 a 2,8) | Vento acima do típico e picos de poeira com τ entre 1 e 4, como nos sítios Viking |
| Vermelho, tempestade | 22 ± 6 (16 a 28) | 4,5 ± 1,0 (3,5 a 5,5) | Tempestade global de 2018, com τ até 5 no planeta e acima de 10 em pontos locais. A Phoenix enfrentou cerca de 20 m/s |

O ambiente também pode ser personalizado, digitando a média e a oscilação de cada variável. O vento e a poeira valem para todos os módulos da mesma rodada.

# 3. Regra de decisão (resumo)

Regra 1, alerta. Sensores em vermelho → módulo vai para a lista de ALERTA, sem pouso, com o motivo registrado.

Regra 2, adiamento. Sensores sem problema, mas combustível, vento ou poeira em vermelho, ou área ocupada → POUSO ADIADO, o módulo vai para a lista de espera, com o motivo registrado.

Regra 3, atenção. Nenhum item em vermelho, mas existe algum amarelo → POUSO AUTORIZADO COM ATENÇÃO, com o aviso registrado no histórico.

Regra 4, nominal. Tudo verde → POUSO AUTORIZADO.

As regras são aplicadas nessa ordem, porque o erro de sensores é o caso mais grave. Em portas lógicas:

combustivel_ok = combustível não está em vermelho

vento_ok = vento não está em vermelho

poeira_ok = poeira não está em vermelho

area_livre = a área de pouso está livre

erro_sensores = sensores em vermelho

AUTORIZAR = combustivel_ok AND vento_ok AND poeira_ok AND area_livre AND NOT erro_sensores

ATENCAO = amarelo_combustivel OR amarelo_sensores OR amarelo_vento OR amarelo_poeira

O diagrama de portas lógicas completo, com todos os limiares acima já embutidos, ficará em arquivo separado na pasta fluxograma.

# 4. Simulação das leituras

Como não há sensores físicos, cada leitura é simulada com ruído, como a de um sensor real. A média e a oscilação são digitadas (ou aceitas como padrão) e o programa sorteia a leitura de cada rodada:

leitura = média + sorteio entre (-oscilação) e (+oscilação)

leitura final = leitura limitada à faixa física (por exemplo, de 0 a 100 para porcentagens)

O sorteio é uniforme, ou seja, todos os valores do intervalo têm a mesma chance. Os limiares da seção 2 não mudam, apenas a leitura oscila.

| Modo | Como funciona | Uso |
| --- | --- | --- |
| Demonstração | Semente fixa (42). Há oscilação, mas o resultado se repete a cada execução | Prints do relatório e apresentação |
| Determinístico | A oscilação vale 0, então a leitura é igual à média | Exemplos com resultado esperado conhecido |
| Aleatório livre | Sem semente fixa, cada execução é diferente | Testes durante o desenvolvimento |

## 4.1 Validação da entrada

Como na Fase 1, cada pergunta se repete até o valor ser válido, sem interromper o programa.

| Campo | Regra |
| --- | --- |
| Porcentagens (combustível, sensores) | Número de 0 a 100 |
| Oscilação | Número maior ou igual a 0 |
| Massa | Número maior que 0 |
| Prioridade | Número inteiro de 1 a 5 |
| Tipo e criticidade | Uma das opções listadas |
| Horário de chegada | Formato HH:MM, de 00:00 a 23:59 |
| Id do módulo | Até 10 caracteres e diferente de qualquer id já cadastrado |
| Números decimais | Aceita vírgula ou ponto |
| Enter sem digitar nada | Aceita o padrão, quando existe. Sem padrão, repete a pergunta |

# 5. Estruturas lineares, ordenação e busca

| Estrutura | Tipo | O que guarda | Operações |
| --- | --- | --- | --- |
| fila_pouso | Fila (FIFO) | Módulos aguardando autorização, em ordem de prioridade e chegada | enfileirar, desenfileirar, ver o topo |
| pousados | Lista | Módulos que já pousaram | adicionar, percorrer, buscar |
| espera | Lista | Módulos adiados por condição temporária | adicionar, remover, percorrer |
| alerta | Lista | Módulos com sensores em vermelho | adicionar, remover, percorrer |
| historico_eventos | Pilha (LIFO) | Cada decisão, com rodada, módulo, resultado e motivos | empilhar, desempilhar, ver o topo |

Fluxo entre as estruturas. Pouso autorizado, com ou sem atenção: fila → pousados. Sensores em vermelho: fila → alerta. Demais falhas: fila → espera. No início de cada rodada, os módulos da espera voltam para a fila e são avaliados de novo. Os módulos em alerta voltam para a fila somente depois da confirmação do operador. Toda movimentação empilha um evento no histórico.

Regra da fila. Se o módulo do topo é bloqueado, o próximo é avaliado na mesma rodada. No máximo um módulo pousa por rodada.

Uso da pilha. O último evento é o primeiro a ser consultado. Ele pode ser desfeito, o que devolve o módulo para a fila e libera a área de pouso.

| Algoritmo | Uso no MGPEB | Custo (n módulos) | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Busca sequencial | Menor combustível, maior prioridade e todos os módulos de um tipo de carga | O(n) | Funciona em lista desordenada |
| Busca binária | Módulo por id | O(log n) | Exige lista ordenada por id |
| Ordenação por inserção | Fila de pouso por prioridade e, no empate, horário de chegada | O(n²), perto de O(n) se quase ordenada | Algoritmo principal, estável |
| Ordenação por seleção | Comparação com a inserção no relatório | O(n²) | Opcional |

Com os módulos da seção 2.1, a ordem inicial da fila é ENE-01, MED-01, HAB-01, LOG-01 e LAB-01. Os dois primeiros têm prioridade 1 e ENE-01 chega antes. LOG-01 e LAB-01 têm prioridade 3 e LOG-01 chega antes.

Base real: na descida da Apollo 11, o computador de bordo (AGC) acusou alarmes de sobrecarga (1201 e 1202), reiniciou as tarefas e seguiu com a guiagem, graças ao agendamento por prioridade. É um exemplo real de fila de tarefas com prioridade em um computador de memória mínima.

# 6. Modelos matemáticos (item 4)

Os três modelos usam dados reais. O resultado do primeiro (tempo de descida) alimenta o segundo (combustível), e a poeira da seção 2.6 entra no terceiro (energia solar).

## 6.1 Altura em função do tempo de descida (função quadrática)

h(t) = h0 + v0 × t + (a / 2) × t²

Vértice da parábola: t_v = -v0 / a   e   h_v = h0 - v0² / (2 × a)

Altura de acionamento dos retrofoguetes: h_acion = v0² / (2 × a)

Com v0 negativa (o módulo está descendo) e a positiva (frenagem para cima), a parábola tem a concavidade para cima. O vértice é o ponto de menor altura e é onde a velocidade chega a zero. O pouso é seguro quando o vértice fica em zero ou acima dele.

| Grandeza | Valor | Base real |
| --- | --- | --- |
| h0, altura no início da descida propulsiva | 1.800 m | A descida propulsiva da Curiosity começa entre 1.500 e 2.000 m de altura (Way et al., 2006). A Perseverance começou a pouco mais de 1,6 km |
| v0, velocidade vertical inicial | -100 m/s | Curiosity: velocidade perto de 100 m/s nesse ponto |
| g, gravidade de Marte | 3,73 m/s² | NASA Mars Fact Sheet |
| a, aceleração líquida para cima | 2,78 m/s² | Calculada: a = v0² / (2 × h0). O empuxo por unidade de massa é a + g, ou seja, 6,51 m/s² |
| h_acion, altura de acionamento | 1.800 m | Calculada: v0² / (2 × a). Igual a h0 porque o modelo parte do ponto de acionamento |
| t_v, tempo até o vértice | 36 s | Calculado: -v0 / a. É um modelo simplificado, o pouso real tem uma fase de velocidade quase constante |
| Velocidade de toque | 0,75 m/s | Curiosity: 0,75 m/s no Sky Crane. Perseverance: cerca de 2,4 km/h |

Pontos de apoio para o gráfico (h0 = 1.800 m, v0 = -100 m/s, a = 2,78 m/s²):

| Tempo t (s) | Altura h (m) | Velocidade v (m/s) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1.800 | -100,0 |
| 6 | 1.250 | -83,3 |
| 12 | 800 | -66,7 |
| 18 | 450 | -50,0 |
| 24 | 200 | -33,3 |
| 30 | 50 | -16,7 |
| 36 | 0 | 0,0 |

Análise do gráfico. A altura cai rápido no começo e cada vez mais devagar, porque a velocidade de descida diminui até zero no vértice. Se a velocidade inicial aumenta, o vértice fica mais baixo e a descida dura mais. Se a aceleração a aumenta (mais empuxo ou módulo mais leve), a parábola fica mais fechada e o módulo para mais cedo.

Uso no MGPEB. A altura de acionamento diz quando ligar os retrofoguetes: acima dela ainda não é preciso ligar, abaixo dela o módulo não consegue parar a tempo. O tempo até o vértice (36 s) também justifica pousar um módulo por rodada.

## 6.2 Combustível necessário em função da variação de velocidade (função exponencial)

ve = Isp × g0

Δv = |v0| + g × t_v

m_comb = m_f × (e^(Δv / ve) - 1)

A parcela g × t_v é o que o motor gasta apenas para vencer a gravidade durante a frenagem. Ela vem do tempo calculado na seção 6.1.

| Grandeza | Valor | Base real |
| --- | --- | --- |
| Isp, impulso específico | 312 s | Motor R-4D, propelente MMH/N2O4 (o mesmo par da SLR-33), no vácuo |
| g0 | 9,80665 m/s² | Valor padrão da gravidade terrestre |
| ve, velocidade de exaustão | 3.060 m/s | Calculada: Isp × g0 |
| Δv, variação de velocidade | 234 m/s | Calculada: 100 + 3,73 × 36. A parcela da gravidade é 134 m/s (57% do total) |
| m_comb / m_f | 8,0% | Calculada: e^(234 / 3.060) - 1 |
| Tanque cheio | 40% da massa do módulo | Valor de projeto. O combustível necessário equivale a cerca de 20% do tanque |

| Módulo | Massa final (kg) | Combustível necessário (kg) | Tanque cheio (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| HAB-01 | 9.500 | 756 | 3.800 |
| ENE-01 | 7.000 | 557 | 2.800 |
| LAB-01 | 6.000 | 477 | 2.400 |
| LOG-01 | 11.000 | 875 | 4.400 |
| MED-01 | 4.500 | 358 | 1.800 |

Conferência com a Curiosity. No projeto da MSL, a perda por gravidade foi de 161,2 m/s, pouco mais de 50% do Δv total, e o tanque comportava no máximo 390 kg de hidrazina (Way et al., 2006). No modelo, a gravidade responde por 57% do Δv. A ordem de grandeza confere, e o modelo subestima o valor real porque ignora a aproximação horizontal e a inclinação dos motores.

Pontos de apoio para o gráfico (ENE-01, 7.000 kg):

| Δv (m/s) | Combustível (kg) | Combustível / massa (%) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,0 |
| 100 | 233 | 3,3 |
| 200 | 473 | 6,8 |
| 300 | 721 | 10,3 |
| 400 | 978 | 14,0 |

Análise do gráfico. A curva é exponencial crescente e parte de zero (se Δv é zero, não há consumo). Se Δv dobra, o combustível mais que dobra. Se a massa do módulo aumenta, o combustível cresce na mesma proporção. Se o propulsor é mais eficiente (ve maior), o combustível diminui.

Uso no MGPEB. O combustível necessário é cerca de 20% do tanque. Por isso o verde (a partir de 40%) deixa o dobro do necessário, o amarelo (30 a 40%) deixa de 1,5 a 2 vezes e o vermelho (abaixo de 30%) deixa menos de 1,5 vez. É a justificativa do limiar da seção 2.3.

## 6.3 Geração de energia solar ao longo do dia (função quadrática)

P_max = G × A × η × e^(-τ)

P(t) = P_max × [1 - ((t - t_meio) / (T / 2))²], entre o nascer e o pôr do sol (fora disso, P = 0)

E_dia = (2 / 3) × P_max × T

| Grandeza | Valor | Base real |
| --- | --- | --- |
| G, irradiância solar em Marte | 586,2 W/m² | NASA Mars Fact Sheet (0,431 do valor da Terra) |
| A, área de painéis do ENE-01 | 100 m² | Valor de projeto |
| η, eficiência das células | 29,5% | Células triple junction dos painéis da InSight |
| τ, opacidade da poeira | 0,5 | Céu limpo, dentro da faixa medida por Viking e Pathfinder (seção 2.6) |
| T, duração do dia claro | 12,33 h | Metade do dia marciano (24,66 h), aproximação para a região equatorial |
| P_max, potência de pico | 10,5 kW | Calculada: 586,2 × 100 × 0,295 × e^(-0,5) |
| E_dia, energia por sol | 86 kWh | Calculada: (2 / 3) × 10,5 × 12,33 |

Conferência com a InSight. Com dois painéis de 2,15 m de diâmetro (7,3 m² no total), a mesma fórmula dá cerca de 760 W de pico e 6,3 kWh por sol. Os valores reais foram de 600 a 700 W em boas condições e cerca de 5 kWh por sol logo após o pouso. A ordem de grandeza confere, e o modelo superestima em cerca de 25%, porque ignora o ângulo do Sol, a temperatura e a poeira acumulada.

Pontos de apoio para o gráfico (ENE-01, τ = 0,5):

| Horas após o nascer do Sol | Potência P (kW) | Fração do pico (%) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | 5,70 | 54 |
| 4 | 9,20 | 88 |
| 6,16 | 10,49 | 100 |
| 8 | 9,56 | 91 |
| 10 | 6,43 | 61 |
| 12,33 | 0,00 | 0 |

Análise do gráfico. A curva é uma parábola com a concavidade para baixo, com o vértice (P_max) no meio do dia claro e zero no nascer e no pôr do Sol. Se P_max aumenta, a curva fica mais alta. Se o dia claro é mais curto, a curva fica mais estreita. Se τ sobe de 0,5 para 3, P_max cai de 10,5 kW para 0,86 kW, uma queda de 92%. É uma perda parecida com a das sondas reais: a InSight caiu de cerca de 5.000 para 500 Wh por sol com a poeira nos painéis, e a Opportunity perdeu contato com τ acima de 8.

Uso no MGPEB. A curva define a janela de energia da base: as operações que gastam mais energia devem ficar perto do pico. Ela também reforça a prioridade 1 do módulo de energia, que precisa pousar antes de habitação e laboratório. À noite, a base depende de baterias.

# 7. Computação em Marte: marcos e limites de hardware (item 5)

| Computador | Ano | Característica real | Ligação com o MGPEB |
| --- | --- | --- | --- |
| ENIAC | 1945 | 17.468 válvulas, cerca de 30 toneladas e mais de 150 kW de consumo. Primeiro computador eletrônico de propósito geral | Mostra a ideia de uma máquina programável, mas grande e pouco confiável |
| Apollo Guidance Computer (AGC) | 1969 | 2.048 palavras de memória apagável e 36.864 de memória fixa (palavras de 16 bits, cerca de 4 KB e 72 KB), clock de 2,048 MHz e 55 W | Pousou astronautas na Lua com prioridade de tarefas e memória mínima |
| RAD750 (Curiosity) | 2012 | Processador de 110 a 200 MHz, 256 MB de DRAM e 2 GB de flash, resistente à radiação | Base dos computadores de pouso atuais em Marte |

A DRAM da Curiosity (256 MB) tem 65.536 vezes a memória apagável do AGC (4 KB). Ainda assim, é pouca memória perto de um computador comum, o que mostra que os sistemas de pouso priorizam a confiabilidade e não o desempenho.

| Limite em Marte | Dado real | Efeito nas escolhas do código |
| --- | --- | --- |
| Comunicação | Atraso de cerca de 3 a 22 minutos de ida. No pouso da Perseverance foram 11 min 22 s | Decisão autônoma por regras fixas, com histórico para auditoria depois |
| Temperatura | De -89 a -31 °C, com média de -59 °C | Hardware dedicado e resistente, software simples |
| Radiação | Processadores como o RAD750 são projetados para resistir a ela | Validar a faixa de toda leitura e usar regras simples e verificáveis |
| Memória e processamento | 256 MB de DRAM e 110 a 200 MHz na Curiosity | Listas pequenas, algoritmos simples (inserção e busca sequencial) e nada de recalcular o que não mudou |
| Energia | Os painéis da InSight caíram de 5.000 para 500 Wh por sol com a poeira | Menos operações por ciclo e ordenação só quando a fila muda |

# 8. ESG: dados de apoio (item 6)

| Tema | Dado real | Como usar no projeto |
| --- | --- | --- |
| Proteção planetária | A política do COSPAR classifica pousos em Marte na Categoria IV (limpeza rigorosa). Regiões especiais são aquelas onde organismos da Terra poderiam se reproduzir ou onde pode haver vida marciana | Evitar regiões especiais ao escolher a área de pouso e limitar a contaminação |
| Tratado do Espaço Exterior | O artigo IX (1967) manda explorar o espaço evitando a contaminação nociva dos corpos celestes | Base de governança: regras de contaminação e consulta prévia em atividades que possam causar interferência |
| Água | A Phoenix confirmou gelo de água sob o solo, perto do polo norte de Marte, em 2008 | Critério de escolha da área: acesso ao gelo, com limites de extração |
| Oxigênio local | O MOXIE, da Perseverance, produziu 122 g de oxigênio em 16 execuções (até 12 g por hora) a partir de uma atmosfera com 95,1% de CO2 | Mostra que o uso de recursos locais já foi testado, ainda em escala muito pequena |
| Energia | Os painéis da InSight perderam cerca de 90% da energia diária por causa da poeira, de 5.000 para 500 Wh por sol | Planejar limpeza e armazenamento de energia e priorizar o pouso do módulo de energia |

Resíduos, participação dos moradores e transparência das decisões ainda não têm dado real consultado. Esses temas serão discutidos no relatório com base nas referências da disciplina (Elkington e Ferrell et al.) e no histórico de eventos do MGPEB, que funciona como trilha de auditoria.

# 9. Bibliotecas Python recomendadas

O enunciado pede apenas o necessário para entrada, saída e manipulação básica de dados. Duas bibliotecas padrão resolvem tudo e nenhuma precisa de instalação.

| Biblioteca | Tipo | Para que serve no projeto | Instalação |
| --- | --- | --- | --- |
| random | padrão | Sortear a oscilação das leituras e fixar a semente para repetir os resultados | já incluída |
| math | padrão | Calcular a exponencial e a raiz quadrada dos modelos da seção 6 | já incluída |
| funções nativas | nativas | Entrada e saída (input e print), conversão de tipos (float e int) e laços (range e len) | já incluídas |

## 9.1 Sintaxe básica de cada uma (exemplos genéricos)

Os exemplos abaixo mostram apenas a sintaxe, com dados neutros. Não implementam a lógica do MGPEB, isso fica com a equipe.

random

import random
random.seed(1)
numero = random.uniform(1.0, 10.0)

math

import math
resultado = math.exp(0.5)
raiz = math.sqrt(16)

funções nativas

texto = input("Digite um valor: ")
valor = float(texto.replace(",", "."))
print(valor)

Dica de acessibilidade real, nunca depender só da cor. A classificação em verde, amarelo e vermelho deve sempre aparecer escrita (por exemplo, VERMELHO) no terminal e no relatório, para quem não distingue cores.

# 10. Fontes reais consultadas

NASA, Mars Fact Sheet (nssdc.gsfc.nasa.gov): gravidade, pressão, composição da atmosfera, dia solar, irradiância solar e temperaturas de Marte.

Way, D. W. et al. (NASA Langley e JPL), Mars Science Laboratory: Entry, Descent, and Landing System Performance, IEEE Aerospace Conference, 2006 (paper 1467): altitude e velocidade no início da descida propulsiva, desaceleração constante final, velocidade de toque, 390 kg de hidrazina, perdas por gravidade e requisitos do radar de descida.

NASA/JPL, Final Minutes of Curiosity's Arrival at Mars (PIA13282): linha do tempo da entrada, descida e pouso da Curiosity.

NASA/JPL, Mars 2020 Perseverance Landing Press Kit e Perseverance Rover's Entry, Descent and Landing Profile (NASA Science): paraquedas, elipse de pouso de 7,7 por 6,6 km, navegação por terreno (TRN), atraso de comunicação de 11 min 22 s e massa de 1.025 kg.

Paton, M.; Harri, A.-M.; Savijärvi, H. (2018), artigo da revista Icarus, volume 309, páginas 345 a 362, sobre os ventos durante a descida de sondas em Marte, com resumo no site do Instituto Meteorológico da Finlândia (space.fmi.fi).

The atmosphere of Mars as observed by InSight (artigo científico, 2020): medições de vento e atmosfera no sítio da InSight.

Opacity of the Martian atmosphere measured by the Imager for Mars Pathfinder (artigo científico) e NASA/JPL, Mars Climate Sounder Studies 2018 Dust Storm (PIA22737): valores de opacidade τ e tempestade global de 2018.

DLR, Martian dust reduces power for InSight, but measurements are ongoing (2022): queda de 5.000 para 500 Wh por sol. pv magazine, Mars electricity generation record set with 29.5% efficient solar cell (2018): painéis de 2,15 m de diâmetro e células triple junction.

Aerojet R-4D, Encyclopedia Astronautica: motor de MMH/N2O4 com impulso específico de 312 s no vácuo.

NASA, Plume-Surface Interaction (nasa.gov/plume-surface-interaction): ejeção de poeira e pedras pelo jato dos motores durante pousos.

NASA, Human Exploration of Mars Design Reference Architecture 5.0 (2009): cargas de superfície de 36 t a mais de 40 t.

Discover Magazine, Apollo 11's 1202 Alarm Explained: sobrecarga do computador de bordo na descida da Apollo 11 e agendamento por prioridade.

NASA, Computers in Spaceflight: The NASA Experience (capítulo 2), e documentação do Apollo Guidance Computer (ibiblio.org/apollo): memória, clock e consumo do AGC.

Spaceflight Now (2012), reportagem sobre os computadores de bordo da Curiosity: processador RAD750, 256 MB de DRAM e 2 GB de flash. ENIAC: 17.468 válvulas, cerca de 30 toneladas e mais de 150 kW, conforme material de história da computação (linfo.org).

COSPAR Planetary Protection Policy, categorias para Marte e regiões especiais, conforme o relatório Planetary Protection and Mars Special Regions (National Academies).

Nações Unidas, Tratado do Espaço Exterior (1967), artigo IX (unoosa.org).

NASA, NASA Spacecraft Confirms Martian Water, Mission Extended (2008): gelo de água confirmado pela Phoenix.

NASA/JPL e MIT, divulgação dos resultados do experimento MOXIE da Perseverance (2021 a 2023): 122 g de oxigênio em 16 execuções, até 12 g por hora.

Referências da disciplina (capítulo da Fase 2): Floyd; Goodrich, Tamassia e Goldwasser; Guttag; LaForge e Waite; Stallings; Tanenbaum e Austin; Elkington; Ferrell, Fraedrich e Ferrell.

Atenção: o intervalo de atraso de comunicação (3 a 22 minutos) foi calculado a partir das distâncias mínima e máxima entre a Terra e Marte, e os dados do ENIAC e do RAD750 vêm de fontes secundárias. Esses itens devem ser conferidos em fonte oficial antes de entrar no relatório.