DOCUMENTO DE APOIO

Dados, Limiares e Bibliotecas da Nave SLR-33

Equipe Tribo Solarian

Versão resumida, foco em dados reais, unidades e bibliotecas de apoio. Sem código de solução.

# 1. Perfil da SLR-33

| Parâmetro | Valor de referência |
| --- | --- |
| Tipo | Cápsula tripulada de órbita baixa, nível de sofisticação inspirado em cápsulas reais (Crew Dragon, Orion), simplificada |
| Tripulação | Até 4 tripulantes |
| Volume pressurizado | Aproximadamente 10 m³ |
| Energia | Painéis solares + banco de baterias de íon-lítio |
| Propulsão | Motores hipergólicos (MMH / N2O4), pressurização por hélio |
| Estrutura | Liga de alumínio-lítio, monitorada por acelerômetros e extensômetros |

# 2. Telemetria, limiares e unidades

## 2.1 Temperatura interna (°C)

| Classificação | Intervalo | Ação | Base real |
| --- | --- | --- | --- |
| Verde | 21 a 25 | Nominal | Cabine da ISS mantida em 22–24°C (faixa operacional 18–27°C) |
| Amarelo | 18 a 21 ou 25 a 27 | Atenção | Ainda dentro do limite operacional real |
| Vermelho | abaixo de 18 ou acima de 27 | Aborta | Fora da faixa operacional segura |

## 2.2 Temperatura externa (°C)

| Classificação | Intervalo | Ação | Base real |
| --- | --- | --- | --- |
| Verde | 5 a 35 | Nominal | Condição térmica segura para materiais/vedações |
| Amarelo | -5 a 5 ou 35 a 45 | Atenção | Fora do ideal, monitorar de perto |
| Vermelho | abaixo de -5 ou acima de 45 | Aborta | Challenger (1986) lançou a ~2°C, abaixo do testado com segurança |

## 2.3 Integridade estrutural (0 ou 1)

| Classificação | Intervalo | Ação | Base real |
| --- | --- | --- | --- |
| 1, íntegra | Nenhum sensor excedeu o limiar | Nominal | ISS opera 81 acelerômetros + extensômetros em sua estrutura |
| 0, comprometida | Ao menos um sensor excedeu o limiar | Aborta | Sinal contínuo de vibração/deformação vira alerta binário ao cruzar o limiar de projeto |

## 2.4 Energia (% da carga total)

| Classificação | Intervalo | Ação | Base real |
| --- | --- | --- | --- |
| Verde | 85 a 100 | Nominal | Carga plena, margem ampla |
| Amarelo | 60 a 85 | Atenção | Adequada, sem folga confortável |
| Vermelho | abaixo de 60 | Aborta | Baterias NiH2 da ISS operam com DOD máx. de 35%, sempre reservam margem |

## 2.5 Pressão do tanque pressurizante de hélio (psi)

| Classificação | Intervalo | Ação | Base real |
| --- | --- | --- | --- |
| Verde | 5500 a 6500 | Nominal | Tanques pressurizantes reais carregados perto de 6000 psi |
| Amarelo | 4500 a 5500 ou 6500 a 7000 | Atenção | Fora do ideal, monitorar de perto |
| Vermelho | abaixo de 4500 ou acima de 7000 | Aborta | Insuficiente para pressurizar, ou risco de ruptura |

## 2.6 Pressão do tanque de propelente regulado (psi)

| Classificação | Intervalo | Ação | Base real |
| --- | --- | --- | --- |
| Verde | 240 a 260 | Nominal | Pressão de alimentação típica de sistemas hipergólicos regulados |
| Amarelo | 220 a 240 ou 260 a 280 | Atenção | Fora do ideal, monitorar de perto |
| Vermelho | abaixo de 220 ou acima de 280 | Aborta | Alimentação de propelente comprometida |

## 2.7 Status dos módulos críticos (categórico)

5 módulos, propulsão, suporte à vida, aviônica/navegação, comunicação, distribuição de energia.

| Classificação | Intervalo | Ação | Base real |
| --- | --- | --- | --- |
| OK | Todos os testes internos aprovados | Liberado | Aviônica real certificada por Níveis A/B da norma SAE ARP 4761 |
| ALERTA | Algum teste fora do ideal | Sob observação | Cada subsistema reporta a própria saúde ao sistema de decisão |
| FALHA | Algum teste reprovado | Aborta | Módulo não confiável para a decolagem |

# 3. Regra de decisão (resumo)

Regra 1, crítica. Qualquer item vermelho, integridade = 0, módulo em FALHA, ou autonomia insuficiente → DECOLAGEM ABORTADA, com o motivo registrado.

Regra 2, atenção. Nenhum item crítico, mas existe amarelo ou ALERTA → PRONTO PARA DECOLAR, com o alerta registrado.

Regra 3, nominal. Tudo verde/OK → PRONTO PARA DECOLAR.

Fluxograma completo, mais detalhado, com todos os limiares acima já embutidos nos blocos, no arquivo separado SLR33_fluxograma.png.

# 4. Autonomia energética (item 1.4)

Energia disponível (kWh) = Capacidade total (kWh) × Carga atual (%)

Energia líquida (kWh) = Energia disponível − Perdas energéticas (kWh)

Consumo estimado de decolagem (kWh) = Potência média (kW) × Duração (h)

Autonomia restante (kWh) = Energia líquida − Consumo estimado de decolagem

Se a autonomia restante for negativa, entra na Regra 1 (aborta por energia insuficiente).

| Classificação | Intervalo | Ação | Base real |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacidade total | 25 kWh |  | Banco de baterias de íon-lítio |
| Carga atual | 96% |  | Carregamento quase pleno em solo |
| Potência de decolagem | 6,5 kW |  | Próxima ao pico real de 7,3 kW do módulo de serviço da Orion |
| Perdas energéticas | 6% da energia disponível |  | Conversão, distribuição, margem térmica |
| Duração da decolagem | 12 min (0,2 h) |  | Da ignição até órbita estável |

# 5. Bibliotecas Python recomendadas

Seis bibliotecas simples que ajudam a organizar o script e a apresentar o resultado de forma mais clara e acessível, sem exigir nada avançado. As quatro primeiras já vêm instaladas com o Python, as duas últimas precisam de instalação.

| Biblioteca | Tipo | Para que serve no projeto | Instalação |
| --- | --- | --- | --- |
| enum | padrão | Nomear estados fixos (ex. classificações), evita erro de digitação em texto solto | já incluída |
| dataclasses | padrão | Organizar uma leitura de telemetria como objeto com campos nomeados, em vez de dicionário solto | já incluída |
| random | padrão | Gerar valores aleatórios dentro de um intervalo, para simular leituras de telemetria | já incluída |
| json | padrão | Guardar a tabela de limiares em um arquivo separado do código, fácil de editar | já incluída |
| colorama | externa, simples | Imprimir o resultado no terminal com cor real (verde/amarelo/vermelho), reforço visual da classificação | pip install colorama |
| tabulate | externa, simples | Imprimir uma tabela organizada no terminal com leituras e classificações | pip install tabulate |

## 5.1 Sintaxe básica de cada uma (exemplos genéricos)

Os exemplos abaixo mostram apenas a sintaxe da biblioteca, com dados neutros. Não implementam a lógica de verificação da SLR-33, isso fica com a equipe.

enum

from enum import Enum
class DiaDaSemana(Enum):
    SEGUNDA = 1
    TERCA = 2

dataclasses

from dataclasses import dataclass
@dataclass
class Produto:
    nome: str
    preco: float

random

import random
numero = random.uniform(1.0, 10.0)

json

import json
config = json.load(open("config.json"))

colorama

from colorama import Fore, Style
print(Fore.GREEN + "Tudo certo" + Style.RESET_ALL)

tabulate

from tabulate import tabulate
print(tabulate([["Item", 10]], headers=["Nome", "Valor"]))

Dica de acessibilidade real, nunca depender só da cor. O colorama reforça visualmente verde/amarelo/vermelho, mas o texto da classificação (ex. "AMARELO") deve sempre aparecer também, para quem não distingue cores facilmente.

# 6. Fontes reais consultadas

Estação Espacial Internacional, sistema de controle térmico e faixa de temperatura de cabine (documentação técnica NASA).

Relatório da Comissão Rogers sobre o acidente do ônibus espacial Challenger (1986), temperatura de lançamento.

Documentação técnica da NASA sobre as baterias de níquel-hidrogênio da ISS, profundidade de descarga.

Especificações técnicas públicas das cápsulas Orion (NASA/ESA) e Crew Dragon (SpaceX), energia e propulsão.

Documentos de patente sobre sistemas de carregamento e utilização de propelente em espaçonaves, pressões típicas.

Documentação da NASA sobre Structural Health Monitoring (SHM) na ISS e no ônibus espacial, sensoriamento estrutural.

Documentação pública sobre os Launch Commit Criteria usados por NASA e SpaceX, lógica de decisão go/no-go.